智能宿舍 IoT 中控屏
串口屏 ↔ STM32U5 通信协议说明

适用于 USART HMI / 陶晶驰串口屏与 STM32U5 联调阶段

# 1. 总体通信约定

本协议用于当前智能宿舍 IoT 中控屏工程。串口屏侧主要负责 UI 显示与用户交互，STM32U5 侧负责接收操作帧、执行逻辑判断，并通过 USART HMI 控件指令回写界面状态。

串口屏 → STM32U5：使用自定义二进制帧，统一帧头为 A5，帧尾为 5A。

STM32U5 → 串口屏：使用 USART HMI 控件指令，每条指令末尾必须追加 FF FF FF。

当前阶段先完成 UI 通信闭环，不直接绑定真实 IoT 传感器和负载控制逻辑。

# 2. 串口屏 → STM32U5 操作协议

## 2.1 设备控制类：A5 20 device state 5A

| 屏幕操作 | 串口屏发送帧 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 灯光切到开启 | A5 20 01 01 5A | 灯光开启 |
| 灯光切到关闭 | A5 20 01 00 5A | 灯光关闭 |
| 插座切到开启 | A5 20 02 01 5A | 插座开启 |
| 插座切到关闭 | A5 20 02 00 5A | 插座关闭 |
| 空调切到运行 | A5 20 03 01 5A | 空调运行 |
| 空调切到待机 | A5 20 03 00 5A | 空调待机 |
| 门锁切到未锁/解锁 | A5 20 04 01 5A | 门锁未锁 / 解锁 |
| 门锁切到已锁 | A5 20 04 00 5A | 门锁已锁 |

字段定义：20 表示设备控制类；device 中 01=灯光、02=插座、03=空调、04=门锁；state 中 00=关闭/待机/已锁，01=开启/运行/未锁。

## 2.2 模式切换类：A5 30 mode 5A

| 屏幕操作 | 串口屏发送帧 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 点击普通模式 | A5 30 00 5A | 切换普通模式 |
| 点击节能模式 | A5 30 01 5A | 切换节能模式 |
| 点击安全模式 | A5 30 02 5A | 切换安全模式 |

字段定义：30 表示模式切换类；mode 中 00=普通模式，01=节能模式，02=安全模式。

## 2.3 设置/同步任务类：A5 31 task action 5A

| 屏幕操作 | 串口屏发送帧 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| BLE 设置：开始 | A5 31 01 01 5A | 请求 BLE 设置 |
| BLE 设置：取消 | A5 31 01 00 5A | 取消 BLE 设置 |
| 参数配置：开始 | A5 31 02 01 5A | 进入参数配置 |
| 参数配置：取消 | A5 31 02 00 5A | 取消参数配置 |
| 手机同步：开始 | A5 31 03 01 5A | 开始手机同步 |
| 手机同步：取消 | A5 31 03 00 5A | 取消手机同步 |

字段定义：31 表示设置/同步任务类；task 中 01=BLE 设置，02=参数配置，03=手机同步；action 中 01=开始/执行，00=取消。

## 2.4 报警页操作类

| 屏幕操作 | 串口屏发送帧 | 屏幕反应 / 含义 |
| --- | --- | --- |
| 报警页点击“详情” | A5 41 02 5A | 中间报警内容改为详细说明，通知 U5 用户查看详情 |
| 报警页点击“确认” | A5 40 00 5A | 返回安全页 page2，通知 U5 用户确认报警 |

# 3. STM32U5 → 串口屏显示更新协议

U5 发给屏幕的是 USART HMI 控件指令，不使用 A5...5A 帧。每条指令后必须追加 FF FF FF。示例：t_pwr.txt="850" + FF FF FF。

图片控件切换时，建议发送 pic 修改指令后紧跟 ref 指令，例如 p_light_sw.pic=3 后再 ref p_light_sw。

## 3.1 首页 page0：总览显示更新

| U5 发送指令 | 屏幕反应 |
| --- | --- |
| t_pwr.txt="850" | 首页总功率显示 850 |
| t_cur.txt="3.8" | 首页电流显示 3.8 |
| t_vol.txt="220" | 首页电压显示 220 |
| t_onl.txt="08" | 首页在线设备数显示 08 |
| t_eng.txt="2.6" | 首页今日能耗显示 2.6 |
| t_alm.txt="正常" / "严重" | 首页总告警状态更新 |
| t_alm1.txt="烟雾 正常" | 首页烟雾状态行更新 |
| t_alm2.txt="温度 正常" | 首页温度状态行更新 |
| t_alm3.txt="门锁 已锁" | 首页门锁状态行更新 |
| t_alm4.txt="过载 无" | 首页过载状态行更新 |
| t_ble.txt="BLE 已连接" | 首页 BLE 状态更新 |
| t_sync.txt="手机已同步" | 首页手机同步状态更新 |
| t_phone.txt="等待连接" | 首页连接补充说明更新 |
| t_light.txt="灯光 开启" | 首页设备摘要灯光状态更新 |
| t_sock.txt="插座 正常" | 首页设备摘要插座状态更新 |
| t_ac.txt="空调 待机" | 首页设备摘要空调状态更新 |
| t_lock2.txt="门锁 已锁" | 首页设备摘要门锁状态更新 |
| add s0.id,0,80 | 首页曲线控件 s0 添加一个值为 80 的点 |

曲线值不要直接发送实际功率值，例如 850W、1200W；建议在 U5 侧先映射到 0~255 或控件高度范围内。

## 3.2 设备页 page1：设备状态与日志更新

| U5 发送指令 | 屏幕反应 |
| --- | --- |
| t_light.txt="开启" / "关闭" | 设备页灯光状态更新 |
| t_sock.txt="开启" / "关闭" | 设备页插座状态更新 |
| t_ac.txt="运行" / "待机" | 设备页空调状态更新 |
| t_lock.txt="已锁" / "未锁" | 设备页门锁状态更新 |
| p_light_sw.pic=3 + ref p_light_sw | 灯光开关显示 ON |
| p_light_sw.pic=2 + ref p_light_sw | 灯光开关显示 OFF |
| p_sock_sw.pic=3 + ref p_sock_sw | 插座开关显示 ON |
| p_sock_sw.pic=2 + ref p_sock_sw | 插座开关显示 OFF |
| p_ac_sw.pic=3 + ref p_ac_sw | 空调开关显示 ON |
| p_ac_sw.pic=2 + ref p_ac_sw | 空调开关显示 OFF |
| p_lock_sw.pic=3 + ref p_lock_sw | 门锁显示 ON / 未锁 |
| p_lock_sw.pic=2 + ref p_lock_sw | 门锁显示 OFF / 已锁 |
| t_mode.txt="模式：普通" | 设备页当前模式更新 |
| t_runnum.txt="运行：2台" | 运行设备数更新 |
| t_load.txt="负载：正常" | 总负载状态更新 |
| t_lastop.txt="操作：灯光开启" | 最近操作更新 |
| t_result.txt="结果：成功" | 执行结果更新 |
| t_time.txt="时间：14:32" | 更新时间更新 |
| t_fb.txt="当前反馈：灯光开启" | 当前反馈更新 |
| t_log1.txt="[14:32] 灯光开启" | 最新日志更新 |
| t_log2/t_log3/t_log4.txt="..." | 历史日志逐行更新 |

当前图片 ID 约定：2=OFF/关闭图，3=ON/开启图。

## 3.3 安全页 page2：安全状态更新

| U5 发送指令 | 屏幕反应 |
| --- | --- |
| t_smoke.txt="正常" / "异常" | 烟雾状态更新 |
| t_temp.txt="26C" | 温度状态更新 |
| t_human.txt="有人" / "无人" | 人体存在状态更新 |
| t_slock.txt="已锁" / "未锁" | 安全页门锁状态更新 |
| t_level.txt="等级：正常" / "等级：严重" | 安全等级更新 |
| t_reason.txt="原因：烟雾异常" | 异常原因更新 |
| t_suggest.txt="建议：立即检查" | 处理建议更新 |
| t_alarmio.txt="声光报警：启动" | 声光报警状态更新 |
| t_buzzer.txt="蜂鸣器：开启" | 蜂鸣器状态更新 |
| t_lightio.txt="警示灯：开启" | 警示灯状态更新 |
| t_slog1.txt="[--:--] 安全正常" | 安全日志第 1 行更新 |
| t_slog2/t_slog3/t_slog4.txt="..." | 安全日志其他行更新 |

## 3.4 模式页 page3：模式、设置与同步状态更新

模式页开关图片控件后续已改为短名，建议以 pe/ps/pn/pb/pp/py 为准：pe=节能，ps=安全，pn=普通，pb=BLE，pp=参数配置，py=手机同步。

| U5 发送指令 | 屏幕反应 |
| --- | --- |
| pe.pic=3; ps.pic=2; pn.pic=2; ref pe/ps/pn | 节能模式 ON，其他模式 OFF |
| ps.pic=3; pe.pic=2; pn.pic=2; ref pe/ps/pn | 安全模式 ON，其他模式 OFF |
| pn.pic=3; pe.pic=2; ps.pic=2; ref pe/ps/pn | 普通模式 ON，其他模式 OFF |
| t_eco.txt="已启用" | 节能模式文字更新 |
| t_safe.txt="已启用" | 安全模式文字更新 |
| t_normal.txt="已启用" | 普通模式文字更新 |
| pb.pic=3 + ref pb | BLE 设置开关显示 ON |
| pb.pic=2 + ref pb | BLE 设置开关显示 OFF |
| pp.pic=3 + ref pp | 参数配置显示 ON |
| pp.pic=2 + ref pp | 参数配置显示 OFF |
| py.pic=3 + ref py | 手机同步显示 ON |
| py.pic=2 + ref py | 手机同步显示 OFF |
| t_ble_set.txt="请求中" / "未连接" | BLE 设置状态更新 |
| t_param.txt="配置中" / "默认参数" | 参数配置状态更新 |
| t_sync.txt="同步中" / "未同步" | 手机同步状态更新 |
| t_state1.txt="BLE：已连接" | 右侧 BLE 摘要更新 |
| t_state2.txt="手机：已同步" | 右侧手机同步摘要更新 |
| t_state3.txt="模式：普通" | 右侧当前模式更新 |
| t_state4.txt="阈值：默认" | 阈值状态更新 |
| t_state5.txt="系统：运行中" | 系统状态更新 |
| t_set_fb.txt="反馈：操作成功" | 底部反馈更新 |
| t_set_tip.txt="提示：参数已同步" | 底部提示更新 |

## 3.5 报警页 page4：报警显示与返回

| U5 发送指令 | 屏幕反应 |
| --- | --- |
| page 4 | 进入报警页 |
| page 2 | 返回安全页 |
| t_alarm_msg.txt="检测到安全异常，请及时处理" | 中间报警内容显示概要 |
| t_alarm_msg.txt="详情：请检查烟雾、温度、电源和门锁状态" | 中间报警内容显示详情 |
| t_alarm_detail.txt="详情" | 左按钮文字显示详情 |
| t_alarm_ok.txt="确认" | 右按钮文字显示确认 |

| 报警页屏幕操作 | 串口屏发给 U5 | 屏幕反应 |
| --- | --- | --- |
| 点击详情 | A5 41 02 5A | 中间报警内容改为详细说明 |
| 点击确认 | A5 40 00 5A | 返回 page2 安全页 |

# 4. U5 端解析建议

U5 接收时可先检查帧头帧尾：buf[0] == 0xA5，buf[len-1] == 0x5A。之后根据 buf[1] 分类处理。

if (buf[0] == 0xA5 && buf[len - 1] == 0x5A) {
    switch (buf[1]) {
        case 0x20: // 设备控制：A5 20 device state 5A
            break;
        case 0x30: // 模式切换：A5 30 mode 5A
            break;
        case 0x31: // 设置/同步任务：A5 31 task action 5A
            break;
        case 0x40: // 报警确认：A5 40 00 5A
            break;
        case 0x41: // 报警详情：A5 41 02 5A
            break;
        default:
            break;
    }
}

# 5. 建议联调顺序

| 步骤 | 测试内容 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕 page1 点击灯光开启，发 A5 20 01 01 5A | U5 收到后回发 t_light.txt="开启"、p_light_sw.pic=3、ref p_light_sw |
| 2 | 屏幕 page3 点击节能模式，发 A5 30 01 5A | U5 回发 pe=ON，ps/pn=OFF，并更新 t_state3 |
| 3 | U5 主动触发报警页：page 4 + t_alarm_msg 更新 | 屏幕进入 page4 并显示报警概要 |
| 4 | 屏幕 page4 点击详情，发 A5 41 02 5A | U5 可记录用户查看详情，屏幕本地显示详细信息 |
| 5 | 屏幕 page4 点击确认，发 A5 40 00 5A | U5 清除/记录报警确认，屏幕返回 page2 |

# 6. 注意事项

1. 页面跳转建议统一使用数字页号：page 0、page 1、page 2、page 3、page 4。

2. U5 给屏幕发送的每一条 USART HMI 指令必须追加 FF FF FF。

3. 图片切换后建议紧跟 ref 控件名，保证刷新。

4. 首页曲线控件 s0 只能接收映射后的曲线点值，不要直接发送实际功率值。

5. 当前工程字库曾显示总大小约 27,994,878，明显偏大。若后续出现下载失败、黑屏、卡顿或资源异常，优先考虑重新制作“指定字符字库”。