智能宿舍 IoT 系统逻辑规划说明

适用于 STM32U5 + USART HMI 串口屏的人机交互与 IoT 联动逻辑设计

1. 系统定位与总体闭环

STM32U5 是整个系统的核心控制器，负责处理传感器数据、维护宿舍状态、执行 IoT 规则、控制负载设备，并向串口屏同步显示结果。串口屏主要承担人机交互角色：用户可以在屏幕上发起控制请求，屏幕也负责显示 U5 端的真实状态。

因此，串口屏不应被视为真实状态的唯一来源。系统真实状态应统一由 U5 内部维护，屏幕显示只跟随 U5 的状态同步。

传感器采集宿舍环境、能耗、安全状态。

U5 更新系统状态表并根据当前模式执行规则判断。

U5 控制灯光、插座、空调、门锁、声光报警等执行对象。

U5 周期或事件触发地刷新串口屏页面。

用户在串口屏上操作后，U5 解析命令、判断是否允许执行，再回传执行结果。

2. U5 内部状态表建议

建议在 U5 内部维护一张系统状态表，所有传感器输入、用户操作、模式策略和屏幕显示都围绕这张状态表展开。

| 状态类别 | 建议维护内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 能耗数据 | 电压、电流、功率、今日能耗 | 总览页显示、过载判断、节能策略 |
| 安全数据 | 烟雾、温度、人体存在、门锁状态 | 安全等级判断、报警触发 |
| 设备状态 | 灯光、插座、空调、门锁 | 设备页显示、控制反馈、自动联动 |
| 连接状态 | BLE 在线数量、手机同步状态 | 人体存在判断、手机同步显示 |
| 模式状态 | 普通模式、节能模式、安全模式 | 决定 IoT 策略强度 |
| 报警状态 | 报警等级、报警内容、是否已确认 | 安全页和报警页逻辑控制 |

3. 页面职责重新规划

当前串口屏包含 5 个页面：page0 总览、page1 设备控制、page2 安全监控、page3 模式与设置、page4 报警页。它们不是独立系统，而是同一状态表的不同显示视角。

| 页面 | 定位 | 主要内容 | 刷新来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| page0 总览 | 全局状态仪表盘 | 总功率、电流、电压、设备在线数、今日能耗、告警状态、BLE/手机连接、设备摘要、能耗曲线 | U5 周期刷新 |
| page1 设备控制 | 手动控制与设备状态反馈 | 灯光、插座、空调、门锁开关，设备运行信息，控制记录 | 用户操作 + U5 主动状态同步 |
| page2 安全监控 | 安全状态集中展示 | 烟雾、温度、人体存在、门锁、安全等级、声光报警、安全日志 | 传感器数据 + 报警逻辑 |
| page3 模式与设置 | 运行策略选择与配置入口 | 普通/节能/安全模式，BLE 设置，参数配置，手机同步，状态摘要 | 用户操作 + U5 同步 |
| page4 报警页 | 高优先级报警交互 | 报警内容、详情、确认按钮 | U5 主动跳转 + 用户确认 |

4. 设备页控制逻辑

设备页上方四个控制对象包含两类逻辑：一类是用户从串口屏发起控制请求，另一类是 U5 根据传感器和模式逻辑主动控制设备后，再同步屏幕显示。

| 控制对象 | 状态定义 | 用户操作 | U5 主动控制场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯光 | 开启 / 关闭 | 用户点击开关，屏幕发送设备控制协议 | 节能模式下无人自动关灯 |
| 插座 | 开启 / 关闭 | 用户点击开关，U5 判断安全条件后执行 | 烟雾、严重过载、安全模式下无人高功率时可关闭 |
| 空调 | 运行 / 待机 | 用户点击开关控制运行状态 | 节能模式下无人自动待机，温度异常时提示或控制 |
| 门锁 | 未锁 / 已锁 | 用户点击控制锁定/解锁 | 无人且未锁时触发安全提示或报警 |

设备控制优先级建议定义为：安全保护 > 自动策略 > 用户手动。也就是说，如果当前处于烟雾报警或严重过载状态，即使用户在屏幕上请求开启插座，U5 也应拒绝执行，并在屏幕上显示拒绝原因。

无论设备状态来自用户手动操作，还是 U5 自动联动，最终都应走同一套“状态同步”逻辑：更新设备页文字和开关图片，更新总览页设备摘要，更新设备运行信息和控制记录。

5. 安全等级划分建议

安全页建议采用 4 级安全等级：正常、提示、警告、严重。这样既能体现层次，又不会让系统规则过于复杂。

| 等级 | 含义 | 典型情况 | 系统动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 无异常 | 烟雾正常、温度正常、功率正常、门锁状态合理 | 安全页显示正常，声光报警待机 |
| 提示 | 需要注意但不危险 | 无人但灯光开启、今日能耗偏高、BLE/手机未同步、温度略高 | 不跳报警页，不启动蜂鸣器，只显示提示并记录日志 |
| 警告 | 存在明显异常，需要处理 | 温度超过警告阈值、无人高功率用电、无人门锁未锁、功率接近过载 | 安全页显示警告，可开启警示灯；安全模式下可跳报警页 |
| 严重 | 高风险，需要立即处理 | 烟雾异常、严重过载、温度严重过高、安全模式下无人高功率持续存在，夜间有人高功率持续或者温度过高烟雾异常 | 立即跳 page4，启动声光报警，必要时关闭插座 |

人体存在可以理想化地由 BLE 在线数量判断：BLE 在线数量大于 0 认为有人，BLE 在线数量为 0 认为无人。为了避免短时掉线误判，后续代码中建议加入延时判断，例如连续 10 秒在线数为 0 才判定无人。

安全判断优先级建议为：烟雾异常 > 严重过载 > 温度严重过高 > 无人高功率 > 无人门锁未锁 > 能耗偏高或 BLE 异常。若多个异常同时存在，页面主原因显示优先级最高的异常，其余异常写入日志或详情。

6. 三种模式逻辑定义

模式页的三个模式不能只改变 UI 显示，而应真正影响 U5 的 IoT 规则判断。建议定义如下：

| 模式 | 核心目标 | 主要逻辑 | 设备干预程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通模式 | 用户控制优先，系统监测提醒 | 允许用户控制灯光、插座、空调、门锁；无人或能耗偏高时只提示；严重报警仍强制处理 | 低，除严重安全事件外不主动干预 |
| 节能模式 | 减少无效能耗 | 无人自动关灯；无人时空调待机；无人高功率插座先提示；今日能耗偏高给出节能建议 | 中，对低风险负载可自动控制 |
| 安全模式 | 安全保护优先 | 烟雾/严重过载立即报警并可关闭插座；无人门锁未锁触发警告；无人高功率持续存在可报警或断电 | 高，必要时拒绝用户操作或强制断电 |

| 条件 | 普通模式 | 节能模式 | 安全模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户开关灯光 | 允许 | 允许，但无人后自动关 | 允许 |
| 无人 + 灯光开启 | 提示 | 自动关灯 | 自动关灯或提示 |
| 用户开关插座 | 允许 | 允许 | 无报警时允许 |
| 无人 + 插座高功率 | 提示 | 警告提示 | 警告/严重，必要时关插座 |
| 烟雾异常 | 严重报警 | 严重报警 | 严重报警 + 关闭插座 |
| 温度偏高 | 提示 | 提示 | 警告 |
| 温度严重过高 | 警告/严重 | 警告/严重 | 严重报警 |
| 无人 + 门锁未锁 | 提示 | 提示 | 警告 |
| 严重过载 | 严重报警 | 严重报警 | 严重报警 + 关闭插座 |
| BLE 在线数为 0 | 判定无人 | 判定无人 | 判定无人 |

7. 报警页逻辑

page4 报警页应由 U5 主动触发，主要用于严重报警或安全模式下的高优先级警告。不是所有小提示都应该跳报警页，否则会影响用户体验。

安全等级为严重时，U5 主动跳转 page4。

安全等级为警告且当前处于安全模式时，可以跳转 page4。

点击“详情”后，中间内容区域显示更详细的报警说明，并向 U5 发送查看详情协议。

点击“确认”后，串口屏发送确认协议并返回 page2，U5 记录报警已确认。

报警确认后，如果异常仍未解除，系统不应反复跳回 page4。建议维护 alarm_active 和 alarm_acknowledged 两个状态：异常存在且未确认时跳 page4；异常存在但已确认时只在 page2 继续显示异常；异常解除后恢复正常并清除确认状态。

8. BLE 在线数量与人体存在逻辑

当前项目中，人体存在可以理想化地使用 BLE 在线数量判断，这样逻辑简单且适合演示。

| BLE 在线数量 | 人体存在状态 | 系统含义 |
| --- | --- | --- |
| > 0 | 有人 | 宿舍内至少有一名绑定设备用户在线 |
| = 0 | 无人 | 没有检测到在线用户，可触发节能或安全规则 |

建议后续实现时增加时间窗口：连续一段时间在线数为 0 才认定无人，连续一段时间在线数大于 0 才恢复有人，避免 BLE 瞬时掉线导致误判。

9. U5 主动同步屏幕的规则

U5 每次改变设备状态后，都必须同步刷新串口屏。设备状态可能来自用户手动操作，也可能来自 U5 的自动节能、安全保护逻辑。为了避免 UI 和真实设备不一致，所有状态改变都应统一经过屏幕同步流程。

| 触发来源 | U5 动作 | 屏幕应更新内容 |
| --- | --- | --- |
| 用户点击开关 | 解析协议、判断允许、控制设备、更新状态表 | 设备页文字和开关图、总览设备摘要、运行信息、控制记录 |
| 节能模式自动控制 | 根据无人/能耗状态自动控制设备 | 自动控制结果、最近操作、执行结果、日志 |
| 安全保护控制 | 根据烟雾/过载等异常强制关闭或禁止设备 | 安全等级、报警状态、设备状态、page4 报警页 |
| 传感器状态变化 | 更新状态表并重新判断安全等级 | 总览页、安全页、日志、必要时跳报警页 |

10. 推荐实现顺序

为了降低调试复杂度，推荐按以下阶段逐步实现：

| 阶段 | 目标 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 人机交互闭环 | 屏幕按钮 → U5 接收 → 更新状态表 → 回发屏幕刷新 |
| 第二阶段 | 状态表与协议解析 | 实现设备控制、模式切换、报警确认/详情等协议解析 |
| 第三阶段 | 假数据模拟 | 模拟功率、温度、烟雾、BLE 在线数、门锁状态，验证页面刷新和报警跳转 |
| 第四阶段 | 真实传感器接入 | 替换假数据，接入实际电流/电压、温度、烟雾、门锁、BLE |
| 第五阶段 | IoT 联动策略 | 实现无人关灯、无人高功率提醒、烟雾断插座、过载报警等自动规则 |
| 第六阶段 | BLE/手机同步完善 | 完善手机同步、参数配置、远程状态反馈 |